Как загрузить прошивку в прибор:

1. Скачать Arduino IDE 1.8.19:

- Перейдите на сайт https://www.arduino.cc/en/software.

- Прокрутите страницу вниз и найдите ссылку для скачивания Arduino IDE 1.8.19.

- Нажмите на эту ссылку и скачайте программу.

2. Установить Arduino IDE:

- Откройте скачанный файл и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программу.

3. Найти место для проектов:

- Откройте Arduino IDE.

- Перейдите в настройки (Settings) и найдите, где сохраняются проекты (Sketch Book Location).

4. Добавить библиотеки и инструменты:

- Переместите библиотеки (libraries) и инструменты (tools) из прошивки в папку, которую вы только что нашли (`.../Arduino/`).

5. Подключить прибор к компьютеру:

- Подключите прибор к компьютеру с помощью кабеля.

- Убедитесь, что Arduino IDE открыта.

6. Выбрать плату и порт подключения:

- В Arduino IDE, в меню `Инструменты` (Tools), выберите плату (Board) -> ESP8266 Board (3.1.2) -> “Generic ESP8266 Module”. Затем в том же меню `Инструменты` (Tools) выберите  порт (Port), через который подключен прибор.

7. Собрать и загрузить прошивку:

- Нажмите кнопку `Verify` (Проверить), чтобы убедиться, что все в порядке.

- Если все хорошо, нажмите `Upload` (Загрузить), чтобы отправить прошивку в прибор.

8. Изменить, если необходимо, файлы:

- В корне прошивки найдите папку `Data` и откройте её.

- Для изменения конфигурации прибора:

- Откройте файл `f_config.txt`.

- В первой строке измените серийный номер прибора.

- Во второй строке измените AKey.

- В третьей строке измените название прибора.

- Для изменения серверов хранения данных:

- Откройте файл `dburls.json`.

- Впишите до 3 ссылок на базы данных в указанном формате.

9. Загрузить данные в прибор:

- После изменений в папке `Data`, снова откройте Arduino IDE.

- В меню `Инструменты` (Tools) выберите `ESP8266 Sketch Data Upload` и загрузите данные в прибор.

10. Тестирование прибора:

- Откройте `Serial Monitor` в правом верхнем углу окна Arduino IDE.

- Проверьте, как работает прибор, и убедитесь, что все нормально.

11. Подключение прибора к Wi-Fi

- Дождитесь, когда прибор поднимает свою собственную сеть Wi-Fi.

- Подключитесь к этой сети с вашего устройства.

- Откройте любой веб-браузер на вашем устройстве.

- Введите в адресную строку браузера: `192.168.4.1`.

- В открывшейся странице найдите поля для ввода данных о вашей Wi-Fi сети.

- Если ваша Wi-Fi сеть уже присутствует в списке доступных сетей, введите пароль для подключения.

- Если вашей Wi-Fi сети нет в списке, введите её SSID (имя сети) и пароль в соответствующие строки.

- После ввода данных нажмите кнопку "Сохранить" или "Применить" для сохранения настроек.

- Прибор перезагрузится и подключится к вашей Wi-Fi сети.